- KLIKKON

- 煤气阀内螺纹球阀

- 设计计算说明书

GB/T12224标准

- 目录

一、壳体壁厚SB验算………………………………………………………..1

二、密封副设计与计算…………………………………………………… 2

三、阀杆强度校核…………………………………………………………… 4

四、手柄长度W计算………………………………………………………6

- 参考文献

- [1]、陆陪文主编《阀门实用设计手册》第二版

- [2]、杨源泉主编《阀门设计手册》第二版

[3]、章华友主编《球阀设计与选用》

设计说明与计算过程

结果

- 壳体壁厚SB（mm）验算。

1、从GB/T12224标准中查最小壁厚为6.0 mm,考虑到外载荷影响以及腐蚀，设计取SB=8mm。

2、《阀门设计手册》P361中查出：美国国家标准ANSI、B16.34《阀门法兰连接和对焊连接》附录G中。关于壁厚的计算公式：

SB=             〕+C

式中：t—阀体计算壁厚（未考虑附加裕量）mm。

DN—公称通径或口径，其口径不小于公称通径的90% mm，DN =50。

K1—壁厚系数，PN=1.6Mpa时,K1=1.3。

S—阀体材料的许用应力(Mpa)，S=102.5 Mpa。

此公式是以薄壁圆筒为基础得出的。

t =1.5×〔           〕

=1.3mm

API600阀体最小壁厚表中所列出的尺寸，是按此公式的计算值再增加附加裕量4.7mm。

SB’= t + C =1.3+4.7 = 6 mm

显然SB> SB’，

故：壳体壁厚符合要求。

二、密封副设计与计算。

- 球体直径确定。

Dmin =

式中 Dmin—球体最小直径（mm）

SB=8mm

SB’=6mm

PxDn

2.3[бL]-P

1.3X50X1.6

2X102.5-1.2X1.3X1.6

1

设计说明与计算过程

结果

d球体通道孔直径（mm），d =50(设计给定)

DMW 软密封阀座的密封外径 DMW=59

Dmin=(502 +592 )1/2  =77.3mm

考虑球体两端孔口倒圆,设计时D取80

2、密封面比压的验算

qMF<q<[q]

式中qMF —密封面上必需比压（MPa）

qMF=7.0MPa（查表4-65）[ 3 ]

q — 验算的实际比压

q =

=                     =11.4MPa

[q] —密封面材料的许用比压（MPa）。

[q]=15Mpa（查表4-66）[ 3 ]

因为qMF < q < [q]

故：密封面比压验算合格。

三、阀杆强度校核。

- 阀杆转矩MF（N·mm）计算。

球体启动至开始打开期间，由于密封副受到的密封力最大（即承受最大压差及预紧力作用）这一阶段转矩也最大，因此，转矩按最大压差（即处于全关状态）进行计算。

MF = MFm + MFt + MFu

式中MFm — 球体与阀座密封面间的摩擦

转矩（N·mm）

Dmin =77.3mm

q =11.4MPa

Qm        π/4（DMW2-DMN2）

8930.3

π/4（602-512）

2

结果

MFt—阀杆与填料间的摩擦转矩（N·mm）。

MFu—阀杆台肩与止推垫间的摩擦转矩（N·mm）。

MFm =                   UT

其中  R球体半径（mm），R =40mm(设计给定)。

ψ密封面对中心的斜角，ψ=45º(设计给定)。

UT球体与密封圈之间的摩擦系数。

UT = 0.05(查表5-149)[ 1 ]

MFm =                                ×0.05

=26949.6N·mm

MFt =      FtdF

其中 Ft阀杆与填料之间摩擦力（N）。

Ft=1.2πUTdFZhP

其中 Z—填料圈数，Z=2(设计给定)。

h单圈填料高度（mm），按中填料的高度h值计算，h=3(设计给定)。

Ft=1.2π×0.05×22×2×3×4

=99.5N

MFt =     ×99.5×22 = 1094.5N·mm

MFU =      Fu(          )

其中 Fu阀杆台肩与止推垫之间摩擦力（N）。

DT台肩外径或推力垫外径，取小者（mm）。

设计说明与计算过程

MFm=26949.6(N·mm)

MFt = 1094.5N·mm

QmR（1+COSψ）

2 COSψ

8930.3×40（1+COS45º）

2 COS45º

1

2

1

2

1

2

DT+dF

2

1

2

3

设计说明与计算过程

结果

MFU=1300.5N·mm

MF=39195.1N·mm

τNⅠ=14.0MPa

Fu =     （DT+dT）2UTP

=     （29+22）2×0.05×4=102N

MFU =     ×102(          )

= 1300.5 N·mm

阀杆转矩MF = 26949.6+1094.5+1300.5

= 39195.1 N·mm

2、阀杆强度计算。

Ⅰ-Ⅰ断面处的扭转应力τNⅠ（MPa）为

τNⅠ=           ≤[τN]t

式中 [τN] —材料的许用抗扭应力（MPa）。

查表 [τN] =78.9MPa

WⅠ — Ⅰ-Ⅰ断面的抗扭断面系数（mm3）。

WⅠ=βba2

WⅠ=0.493×142×29

=2802.2 mm3

τNⅠ=             =14.0MPa

显然,τNⅠ< [τN]t

故：Ⅰ-Ⅰ断面处强度符合要求。

Ⅱ-Ⅱ断面处的剪切应力TⅡ（MPa）计算。

τⅡ=                P ≤[τ]t

式中 D—阀杆头部凸肩直径（mm）

D=29mm(设计给定)

29+22

2

MFm

WⅠ

39195.1

2802.2

×

（D+dF）2

16dFH

4

结果

H—阀杆头部凸肩高度（mm）。

H=10mm(设计给定)

[τ] —材料的许用剪切应力（MPa）。

[τ]t =78.9MPa

τⅡ=                ×4 =2.95MPa

显然, τⅡ < [τ]t

故：Ⅱ-Ⅱ断面强度校核合格。

Ⅲ-Ⅲ断面处的扭转应力TⅢ（MPa）计算。

τNⅢ =          ≤[τN]t

WⅢ — Ⅲ-Ⅲ断面处抗扭转断面系数（mm3）。

WⅢ =     dF3 =      ×223 =2090 mm3

τⅢ=            =18.8MPa < [τ]t

故：Ⅲ-Ⅲ断面处强度校核合格。

Ⅳ-Ⅳ断面处的扭转应力τⅣ（MPa）计算

τⅣ=       ≤[τN]t

式中 [τN] —材料的许用抗扭应力（MPa）

[τN]t= 78.9MPa

WⅣ —Ⅳ-Ⅳ断面的抗扭断面系数（mm3）

WⅣ = βba2

WⅣ= 0.303×162×22

= 1706.5 mm3

设计说明与计算过程

τⅡ = 2.95MPa

τⅢ = 18.8MPa

（29+22）2

16×22×10

MF

WⅢ

39195.1

2090

## M

WⅣⅣⅣ

5

结果

τⅣ =22.9MPa

Ms=134642 N·mm

W=108.9mm

τⅣ=            = 22.9MPa ≤[τN]t

故 ：Ⅳ-Ⅳ断面处强度符合要求。

设计扭矩(Ms)计算。

因Ⅳ-Ⅳ断面积最小,所受扭矩最大,计算设计扭矩以截面为准。

Ms = WⅣ[τN]

=1706.5×78.9

=134642 N·mm

显然，Ms>2MF

通过以上计算,阀杆强度符合要求。

四、手柄长度W（mm）计算。

W=

式中：Qs—板手所需力（N）。

Qs取360N

W=            = 108.9mm

设计取W =190mm，符合标准要求。

设计说明与计算过程

39195.1

1706.5

MF

Qs

39195.1

360

6